附件

工 程 量 清 单

建设单位：广州市交通运输职业学校

工程名称: 4号楼西面空地新建汽车实训场地钢架构工程

| 序号 | 工程费用名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 钢 架 构 制 安 部 分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1、 规格、尺寸、用料材质、颜色；按施工图尺寸内容制安钢架构； 2、 钢架构柱用160*160*5㎜厚钢柱、中间支柱可用120*120*4㎜厚钢柱； 3、用250*250*12㎜厚钢板制安架构钢柱底座： 4、钢架构三角架可用50*50*5角铁、支撑用40*40*4角铁。或用ø63*4厚镀锌钢管、支撑可用40/32*3㎜厚镀锌钢管焊接 5、檩条用镀锌C型槽钢120高*2㎜厚； 6、屋面（瓦面）用426双层彩钢板夹50㎜厚泡沫； 7、前向招牌21000*1050㎜高可用凸形彩钢或426双层彩钢板夹50㎜厚泡沫钢板； 8、后面用足1.0㎜厚不锈钢板定型制安檐口排水槽，或2.0㎜镀锌板定型制安水槽（含110下水管）； 9、钢材除锈、打磨、焊接、油漆； 10、施工后场地杂物的清理外运； | 660 | ㎡ |  |  | 含油漆 |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |
| B | 安全防护、文明施工措施费=小计* % | 1 | 项 |  |  |  |
| C | 合计 |  |  |  |  |  |
| D | 综合收含税金 % |  |  |  |  |  |
| E | 共计 |  |  |  |  |  |